脱色摇床

TS-3D

用 户 手 册

ISO:2008

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513-82707780  传真：0513-82703912

www.ql-lab.com

TS-3D摇床

独具一流的流线型机体，采用增强型工程塑料成型技术，内置直流变速电机，免维护，模压成型的天然橡胶平台。有效防止不慎溢出的酸碱溶液对机体的腐蚀。独特的三维设计原理，能调节3～15℃旋转角度。

- 旋转运动提供温和和彻底的混合。

- 适合凝胶染色、清洗膜和管内样品混合。

- 三维圆周旋转、专门为低泡沫的振荡、DNA萃取、转印和反转印的处理。

- 可调速度和斜度。

- 设定0～120分定时或连续运转。

- 手动调节3度～15度三维旋转运动。

- 可选用圆形或三维曲线振荡。

使用需知：

- 将仪器平放在工作台上，插上电源。

- 开启电源开关，电源灯亮。

- 将定时调节旋钮调到你适合的工作状态。

- 调正仪器转速范围，仪器为无极调速，每分钟5～80转，设定你所需转速。

- 手动调节三维振荡斜度：用手选择托盘上其中一个角往下轻压，越往下斜度越大，最大为15℃斜度，如需斜度减少，即将托盘上其中一个角往上抬，斜度就会减少。水平旋钮即为圆周振荡，但振荡效果不佳，故此摇床适用于三维振荡。

注意：定时选择

仪器采用0～120分定时设定。也可用于连续工作，如需连续工作，即将定时旋钮调节至0～120刻度下部中间即可使用连续工作状态。

技术指标：

摇床动作：三维圆周旋转

平台尺寸;320×265mm

速度范围：5～80rpm

定时范围：0～120分/连续

倾斜角度：3～15度    角度调整：手动可调

最大载物量：5KG

工作温度;+4～60℃

电源/功率：230V/35W

外型尺寸：370×335×170mm

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com