旋涡混合器

VORTEX KB3

用 户 手 册

ISO9001:2008

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513---82707780/82707860

www.ql-lab.com

科技成就未来、服务创造价值

旋涡混合器

VORTEX- KB3

超强结合，人性设计，双色仪器外壳，双重垫片配备，特别奉献双面凹槽提手设计，使仪器具备方便、美观、稳重、快捷的多元化组合，造就了VORTEX-KB3全功能旋涡混合器全新问世。

VORTEX-KB3旋涡混合器是款全新超强动力混合器。适合短时工作及连续工作。调换不同的振荡板即可使用单支试管或多支试管的振荡混合。

- 调速范围广，为无级调速。

- 二种标配垫片，可自由选用，应用范围广。

- ABS工程塑料外壳，无油漆喷涂，美观耐用。铸铁基座稳固可靠。

- 设计紧凑、具点动、连续、调速多种功能。

- 硅胶底座脚垫，超强防震。

- 原装进口偏心球双道轴承，带风页马达，通风性能好，发热低。

调换垫片：

仪器配备二种标准垫片，用户可根据实验需要可自由调换垫片，碗型垫片用于单支试管振荡混匀，平板型标准垫片可用于单支试管或多支试管混匀。在安装平板型垫片时，请注意如下要点：仪器出厂时已配备十字槽螺丝1支。请将平板型内乙稀基醋酸纤维垫片取出，将十字槽螺丝插入垫片中间孔内。用十字螺丝批将螺丝拧紧，装上垫片即可开始工作，如需取下，也可用以上方法，如需使用碗型标准垫片，请将垫片对准仪器振荡头插紧、插牢即可。

技术规格：

混合方式：圆周

周转直径:4 mm

功率：40W

工作台尺寸：碗型φ50 mm   平板型φ90 mm互换

工作方式：点动/连续/调速

调速范围：500～2800rpm（垫片及负载不同转速不同）

速度显示：刻度式（0～6）

速度设置：旋钮

工作电压：220V

外型尺寸（W×D×H）：125×125×170mm

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com