前    言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有较悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗等教研、教学生产领域的理想实验仪器和生产设备。

84－1A型（六工位）转速数显  磁力搅拌器

使用说明书

一、概况：

该磁力搅拌器有六个搅拌工位，六个搅拌工位可同时使用，转速出LED数码等显示。

一．主要参数

电        源    AC220V±10%50Hz

工  作  方  式    连续

最大搅拌容量    1000ml×6

搅 拌 转 速    100~1300r/min

电  机  转  矩    12.5m.N·M

外  形  尺  寸    420×290×90mm

二．使用方法

1．将磁力搅拌器放平，把存有溶液的容器放在仪器搅拌工位上，每个烧杯中放入合适的搅拌子一个。

2．接上电源，开启电源开关，指示灯亮，顺时针调节搅拌旋钮，调速时应由慢到快逐步加速，如加速太快，容易使搅拌子逃脱。

3．注意事项：电源必须有可靠接地；容器内容液不能装得过满，以免搅拌时溢出。

三．附件：

搅拌子3个×6包。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408   33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn